Document de travail (provisoire) – Ne pas diffuser

| DEPARTEMENT : 13 |  |  | COMMUNE : PORT-DE-BOUC |
| --- | --- | --- | --- |
| Pages 2 et 3 | Zoom sur les zones humides de Port-de-Bouc | Situées au sein du pôle économique de l’étang de Berre, à l’interface entre la métropole de Marseille et le secteur industriel de Fos-sur-mer, les zones humides de Port-de-Bouc subissent de fortes pressions d’aménagement qui menacent leur durabilité… |  |
|  | Les zones humides de la commune en chiffres… | Etang du Pourra – 30,4 ha Valentoulin – 13 ha Roseron – 2,6 ha La Mérindole – 0,01 ha Superficie totale de ZH sur la commune : 46 ha soit 4 % de la superficie communale |  |
|  | Comment sont délimitées les zones humides sur ma commune ? | L’inventaire des zones humides réalisé dans le secteur de l’étang de Berre (ECOSPHERE, 2012) s’appuie sur un croisement de plusieurs sources de données : prospections de terrain identifiant les zones humides au moyen de critères relatifs aux habitats naturels et à la flore, complétées par des données pédologiques issues des cartes d’aptitudes des sols (SDAR 1972). La surface minimale considérée pour délimiter les zones humides est de 0,1 ha (correspondant au seuil déclaratif selon la Loi sur l’eau). Vous trouvez que les limites sont imprécises et qu’elles ne respectent pas la réalité de terrain ? Il est donc nécessaire de préciser l’inventaire des zones humides à l’échelle parcellaire sur votre commune, en tenant compte des critères réglementaires de délimitation. |  |
| Page 4 | Quels milieux peut-on découvrir sur ces espaces ? | La nature des milieux qui compose les zones humides de la commune est variée. Roselières, prairies humides, peuplements de tamaris, prés salés et sansouires offrent une grande diversité de paysages. |  |
|  | Quelles espèces abritent les zones humides de ma commune ? | Flore Les fluctuations du niveau d’eau sur l’étang du Pourra permettent à d’importants peuplements de Bugranes sans épine (espèce protégée et endémique du bassin méditerranéen) de se développer. Faune Les zones humides de la commune accueillent une grande diversité d’oiseaux, dont le Butor étoilé est le plus remarquable, en raison de son statut de protection et de sa rareté (il bénéficie d’un Plan National d’Action pour sa sauvegarde). La Cistude d’Europe, espèce emblématique des zones humides (protégée et qui fait l’objet d’un Plan National d’Action), est également présente autour l’étang du Pourra. Le très menacé et protégé Pélobate cultripède se reproduit sur l’étang du Pourra. L’Agrion de Mercure (espèce protégée) a été observée dans le secteur de l’étang du Pourra. |  |
| Page 5 | Qu’est-ce qu’une zone humide ? | Les zones humides sont régulièrement soumises à des fluctuations (submersion, salinité, etc.), à l’origine de la formation de sols hydromorphes ainsi qu’à l’installation d’une végétation spécifique. Ces caractéristiques sont utilisées pour délimiter de façon réglementaire les zones humides. D’après le code de l’environnement, les zones humides sont des « terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année » (Art. L.211-1). |  |
|  | Quels services nous rendent ces milieux ? | Une zone humide préservée et bien gérée remplit de multiples fonctions: Rôle d’éponge par la contribution à la prévention contre les inondations (zones d’expansion des crues) et à l’atténuation des effets de la sécheresse (zones d’infiltration des eaux et de recharge de la nappe) ; Réservoirs de biodiversité (lieux privilégiés pour la reproduction et/ou le développement de nombreuses espèces) ; Stabilisation du littoral (maintien du cordon sableux par la végétation) ; Fonctions épuratoires (stockage de polluants, de matières en suspension, etc.) permettant d’améliorer la qualité de l’eau ; Valorisation patrimoniale (culturelle, paysagère, touristique) et économique (agriculture, conchyliculture, pisciculture, etc.). |  |
|  | Y a-t-il une réglementation en vigueur sur les zones humides ? | En partie propriété du Conservatoire du Littoral et intégrés dans le réseau Natura 2000, les étangs et marais de St-Mitre-les-Remparts sont soumis à des réglementations spécifiques, en plus de celle s’appliquant à toutes les zones humides du territoire, au titre de la Loi sur l’eau. Cette dernière spécifie que les travaux ayant un impact sur les milieux ou la sécurité publique (assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblaiement) sont contraints à: Autorisation pour les zones humides > 1 ha Déclaration pour les zones humides comprise entre 0,1 ha et 1 ha Les règlements du SAGE et du PLU, lorsqu’ils sont approuvés sur le territoire concerné peuvent également encadrer les pratiques. Vous souhaitez contacter la police de l’eau sur les Bouches-du-Rhône pour plus de renseignements ? Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM), Service de l’environnement – 04 91 28 40 40 – ddtm@bouches-du-rhone.gouv.fr |  |
|  | Quelles pressions pèsent sur ces milieux ? | Mitage des espaces naturels et fragmentation des corridors écologiques au niveau de la zone humide du Valentoulin (projet de contournement routier de Port-de-Bouc/Martigues, extension de l’urbanisation), impactant directement des espèces et habitats protégés ; Présence de lignes très haute tension ayant un impact sur les oiseaux par collisions ; Dérangements possibles d’espèces par la fréquentation et les usages, autour de l’étang du Pourra. |  |
| Page 6 | Comment conserver les zones humides de ma commune ? | En préservant ces milieux de toute artificialisation (altérant la perméabilité des sols et les continuités écologiques), par une meilleure anticipation de la croissance urbaine ; En les inscrivant dans le zonage du Plan Local d’Urbanisme en zones A ou N ; En communiquant auprès du public pour le sensibiliser à la conservation de ces milieux ; En gérant la fréquentation des sites de façon responsable et maîtrisée ; En engageant des travaux de restauration, lorsque cela est possible. |  |
|  | Quels types d’actions sont à préconiser ? | Concilier développement économique et préservation d’espaces naturels à forte valeur patrimoniale ; Préserver les zones tampons en bordure des zones humides pour maintenir les fonctionnalités des milieux ; Canaliser la fréquentation autour de l’étang du Pourra sur des sentiers balisés. |  |
|  | Où s’informer sur les zones humides de Port-de-Bouc ? | CAPM, 2012. Document d’objectifs du site Natura 2000 Fr9312015 « Etangs entre Istres et Fos », Directive oiseaux - Note de synthèse globale. http://www.scot-ouestetangdeberre.fr/fileadmin/user_upload/natura_2000/DOCOB_T2_NoteSynthese.pdf Cizel O., 2010. Protection et gestion des espaces humides et aquatiques. Guide juridique d’accompagnement des bassins de Rhône-Méditerranée et de Corse. CD-ROM. DREAL PACA, 2013. Cartographie dynamique, Geo-IDE Carto. carmen.developpement-durable.gouv.fr/25/environnement.map GIPREB, 2013. Restaurer l’étang de Berre – Dossier définitif du Contrat d’étang (Tome I et II). www.etangdeberre.org/page_documentation.php?rd=14 Johanet A., Flitti A., Louvel T., Kabouche B., 2013. Atlas de la biodiversité des communes de l’Etang de Berre. Faune-PACA Publication n°22. 30 pp |  |
|  | Vers quels acteurs se tourner ? | Communauté d’Agglomération du Pays de Martigues – DI LIELLO Marion – 04 42 06 90 47 – marion.diliello@paysdemartigues.fr LPO PACA – KABOUCHE Benjamin – 04 94 12 79 52 – benjamin.kabouche@lpo.fr |  |

La commune de Port-de-Bouc est concernée par une partie de l’Etang du Pourra. Les secteurs plus salés sont occupés par les sansouires ou les formations à saladelles. Etang temporairement en eau avec des assecs estivaux plus ou moins longs et importants, l’Etang de Pourra constitue surtout un site d’alimentation important pour l’avifaune en hiver, en particulier pour les fuligules, la Foulque macroule et le Flamant rose. L’avifaune nicheuse locale recèle également des espèces très intéressantes telles que le Blongios nain et la Lusciniole à moustaches.

Attention une partie ZH Valentoulin en zone AU du PLU