## Le contexte

- Une lagune de faible profondeur moyenne, connectée avec la mer via un canal. La communication entre la lagune et le canal est sous gestion par un système de vannes. A partir de la première de juin, ces vannes sont fermées en quasi-permanence jusqu’en septembre.

- Cette lagune est alimentée par trois petits cours d’eau, plus ou moins intermittent.

- Cette lagune fait l’objet d’une activité de pêche et d’activités récréatives de découverte et de baignade

- C’est un milieu relativement eutrophisé (état médiocre selon la codification RSL)

- La structure de gestion réalise de manière bi-hebdomadaire des mesures physico-chimiques sur une station située à environ 200 mètres du bord.

- De mi-avril à mai, des précipitations récurrentes ont eu lieu sur la lagune et son bassin versant entrainant un développement important de macroalgues vertes (cf photo ci-dessous).

- Les températures de l’air sont relativement froides tout au long du printemps.

- Au point de mesure, l’eau est d’une couleur vert soutenu et la transparence très réduite.

# Photo prise le 30/05/2009 sur le bord au droit du point de mesure.

- Le 15 juin, des riverains font état d’odeur nauséabonde (type œuf pourri) sur les bords de la lagune.

### Le 24/06/09

Ce jour-là on note un régime de brise thermique (force 2 à 3)/

Les prévisions météorologiques pour les 4 jours à venir indiquent que la situation se maintiendra en l’état avec températures qui continueront à augmenter légèrement.

# Relevés physico-chimiques

A partir de l’ensemble des informations :

- Faire un diagnostic de la situation et identifier les impacts possibles sur le milieu, les organismes et les usages

- Faire un pronostic : évolution prévisionnelle du milieu

- Imaginer les mesures de gestion à prendre immédiate ou à plus long terme (action, communication, suivi).

Le 12/08/2009

De fortes pluies ont eu lieu le 26/07/09.

Depuis le début du mois d’août, les observations de terrain indiquent que bon nombre de muges sont observées nageant à la surface, quelques poissons morts ont été retrouvés sur les berges. Des odeurs nauséabondes observées en juin sont fortement présentes sur les bordures.

A partir de l’ensemble des informations :

- Faire un diagnostic de la situation et identifier les impacts possibles sur le milieu, les organismes et les usages

- Faire un pronostic : évolution prévisionnelle du milieu

- Imaginer les mesures de gestion à prendre immédiate ou à plus long terme (action, communication, suivi).